WriteSN、WriteIMEI Tool Feature List

Version: 1.0.0

Date: 2009-09-28

www.spreadtrum.com

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有 © 2009, 展讯通信有限公司，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

前  言

文档说明

本文档描述了WriteSN和WriteIMEI两个工具的需求。

阅读对象

本文档的针对范围是WriteSN、WriteIMEI编码者和使用者。

内容介绍

本文档包括三个章节，分别为：

- 第一章：概述。

- 第二章：界面要求。

- 第三章：功能要求

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

相关文档

目  录

第1章 总体功能	1-1

1.1 概述	1-1

第2章 界面要求	2-1

第3章 功能要求	3-2

3.1 WriteSN	3-2

3.2 WriteIMEI	3-3

附录A Revision History	A-1

# 总体功能

## 概述

WriteSN、WriteIMEI是两个功能独立的工具，他们实现的功能如下：

WriteSN：	写入SN、蓝牙（BT）地址。

WriteIMEI：	写入IMEI、蓝牙地址。

WriteSN和WriteIMEI基于快速写号（FastWrite）模式协议。

FastWrite模式数据交互采用同步方式，即PC发送命令之后必须收到手机返回的ACK后才可以发送下一个命令，数据包结构描述如下：

- R/W NV ITEM：

  - PC  MS

| 0x7E | 1 Byte |
| --- | --- |
| MSG_HEAD_T | 8 Bytes |
| MSG_BODY | >= 0 Bytes |
| CRC | 2 Bytes |
| 0x7E | 1 Byte |

MSG_HEAD_T 定义:

typedef struct msg_head_tag

{

uint32	seq_num;	// Message sequence number, used for flow control

uint16   len;     // The total sizeof packet:

// sizeof(MSG_HEAD_T) + sizeof(MSG_BODY) + sizeof(CRC)

uint8 	type;		// Main command type:　 DIAG_DIRECT_NV:  0x5E

uint8  	subtype;	// Subtype, separated into two parts:

// part1:  Bit7 indicate operate mode (0: Read, 1:Write)

// part2:  Bit6 – Bit0 represent date type such as IMEI1, IMEI2…etc

}MSG_HEAD_T;

- len ：数据包长度，包括MSG_HEAD、MSG_BODY和CRC校验，不包括包头和包尾0x7E。

- type: DIAG_DIRECT_NV ( 0x5E )

- subtype：分为两个部分：

BIT 7 代表操作的模式：0 表示从手机中读数据，1 表示将数据写入手机。

BIT 6 – BIT0 代表操作的类型，比如读写IMEI等。操作类型定义如下：

typedef enum MSG_SUBTYPE_TAG

{

RM_CALI_NV_IMEI1_MASK	= 0x01,

RM_CALI_NV_IMEI2_MASK	= 0x02,

RM_CALI_NV_BT_MASK		= 0x04,

RM_CALI_NV_GPS_MASK		= 0x08,

RM_CALI_NV_SN_MASK		= 0x10,

}MSG_SUBTYPE_E;

- CRC： 只对MSG_BODY的数据进行CRC校验。CRC校验方法请参看Dloader中关于CRC校验的相关说明

  - MS  PC

| 0x7E | 1 Byte |
| --- | --- |
| MSG_HEAD_T | 8 Bytes |
| MSG_BODY | >= 0 Bytes |
| CRC | 2 Bytes |
| 0x7E | 1 Byte |

typedef struct msg_head_tag

{

uint32	seq_num;	// Message sequence number, used for flow control

uint16   len;     // The total sizeof packet:

// sizeof(MSG_HEAD_T) + sizeof(MSG_BODY) + sizeof(CRC)

uint8 	type;		// Main command type:　0x5E

uint8	subtype;	// Subtype, Indicate operator result：1, Successful  0, Failed

}MSG_HEAD_T;

注意：

PC回给手机的ACK数据包中的subtype表示命令的执行结果:

1：命令成功执行， 0：命令执行失败。

CRC：只对MSG_BODY的数据作CRC校验，若无MSG_BODY数据则CRC为0。

- R/W Product Info

  - PC  MS

| 0x7E | 1 Byte |
| --- | --- |
| MSG_HEAD_T | 8 Bytes |
| MSG_BODY | >= 0 Bytes |
| CRC | 2 Bytes |
| 0x7E | 1 Byte |

MSG_HEAD_T 定义:

typedef struct msg_head_tag

{

uint32	seq_num;	// Message sequence number, used for flow control

uint16   len;     // The total sizeof packet:

// sizeof(MSG_HEAD_T) + sizeof(MSG_BODY) + sizeof(CRC)

uint8 	type;		// Main command type:　 DIAG_DIRECT_PRODINFO:  0x5F

uint8  	subtype;	// 0: Read, 1 : Write

}MSG_HEAD_T;

- type: DIAG_DIRECT_PRODINFO ( 0x5F )

- subtype： 0 表示从手机中读数据，1 表示将数据写入手机。

- CRC： 只对MSG_BODY的数据进行CRC校验。CRC校验方法请参看Dloader中关于CRC校验的相关说明

  - MS  PC

| 0x7E | 1 Byte |
| --- | --- |
| MSG_HEAD_T | 8 Bytes |
| MSG_BODY | >= 0 Bytes |
| CRC | 2 Bytes |
| 0x7E | 1 Byte |

typedef struct msg_head_tag

{

uint32	seq_num;	// Message sequence number, used for flow control

uint16   len;     // The total sizeof packet:

// sizeof(MSG_HEAD_T) + sizeof(MSG_BODY) + sizeof(CRC)

uint8 	type;		// Main command type:　0x5F

uint8	subtype;	// Subtype, Indicate operator result：1, Successful  0, Failed

}MSG_HEAD_T;

注意：

PC回给手机的ACK数据包中的subtype表示命令的执行结果:

1：命令成功执行， 0：命令执行失败。

CRC：只对MSG_BODY的数据作CRC校验，若无MSG_BODY数据则CRC为0。

# 界面要求

WriteSN和WriteIMEI的工具界面总体要求简单、便捷，适用于产线：

- 要求区分工程师和操作员权限：

工程师允许修改所有配置和设定，但操作员只允许修改端口号和仪器选择、仪器地址设置。

- 工作按钮要求醒目。

- 操作需要有操作提示，比如提示用户上电开机，提示用户输入IMEI等。

- IMEI、SN等输入长度需要提示，比如SN允许输入的总长度，当前输入的长度和剩余输入长度。

- 用户输入的IMEI、SN等数字显示要求醒目。

- 测试结果状态显示要求醒目，以不同颜色予以区分。比如PASS显示绿色，FAIL显示红色。

- 测试结果状态在下一次测试开始之前要求一直显示。

- 界面操作提示、按钮要求采用简体中文，编译使用UNICODE。

# 功能要求

## WriteSN

  - 支持SN写入：

      - 要求SN的输入长度可配置，SN长度范围[0, 24]。

      - 要求支持扫描和自动生成两种方式。自动生成的SN长度固定为20字节：

SNAUTOYYYYMMDDhhmmss

SNAUTO为固定前缀字符，标示是自动生成的SN。

紧跟着的14个字节是当前的系统时间：

YYYY代表当前年份，MM代表月份，DD代表天

hh代表小时，mm代表分钟，ss代表秒

      - WriteSN默认输入模式是扫描方式。

      - SN 要求在界面上醒目的显示。

      - 支持强制转换SN所有字符为大写字符的功能，默认打开该功能。

      - SN扫描输入方式要求检查SN合法性，不合法给出提示。SN只支持数字和英文字母。

  - 支持PhaseCheck功能。

      - PhaseCheck检查的站位要求在配置文件中可配置。

      - 如果WriteSN是首站，则要求初始化生产信息区域。

      - WriteSN默认为首站。

  - 支持蓝牙地址扫描和自动生成写入，蓝牙地址自动生成：

%04d%02d%02d%02d%02d   rand随机数, day, hour, minute, second

随机数以GUID为种子。

WriteSN默认蓝牙输入方式为自动生成方式。

WriteSN默认写入蓝牙地址。

## WriteIMEI

- IMEI写入支持扫描输入和自动生成输入两种方式。默认扫描输入方式。

扫描输入方式必须要求输入完整的IMEI（十五位数字0-9）。

自动生成方法：

  - 以基准的前十四位 + 1，最后一位根据CRC自动生成。

  - 基准IMEI在设置界面中客户预选配置。

  - 基准IMEI更新为最后一个成功写入的IMEI，并写入文件保存。

- 单个IMEI写入

      - 单个IMEI写入只支持主卡输入，副卡不允许用户输入。

      - 支持IMEI自动递增：

    - 递增规则为基准IMEI的前十四位 + 1，最后一位根据CRC自动生成。

    - 基准IMEI在设置界面中客户预先配置，同时将输入界面锁定只读。

    - IMEI自动递增时，如果输入失败，该IMEI不再递增，继续下个手机写入，直至成功写入后方可递增。

    - 基准IMEI自动更新为最后一个成功写入的IMEI，并写入文件保存。

      - 支持IMEI合法性检查（CRC检查），默认开启合法性检查。

- 双IMEI写入

  - 支持副卡IMEI和主卡IMEI相同。

  - 支持自动递增方式，递增规则如下：

    - 主卡IMEI递增以基准IMEI的前十四位 + 2，最后一位根据CRC自动生成。

    - 副卡IMEI递增以主卡IMEI的前十四位 + 1，最后一位根据CRC自动生成。

    - 基准IMEI在设置界面中客户预见配置，同时将输入界面锁定只读。

    - IMEI自动递增时，如果主卡或者副卡输入失败，那么该主卡和副卡的IMEI均不再递增，继续下个手机写入，直至成功写入后方可递增。

    - 基准IMEI自动更新为最后一个成功写入的副卡IMEI，并写入文件保存。

  - 支持IMEI合法性检查（CRC检查），默认开启合法性检查。

- IMEI写入后必须回读验证写入正确性。

- 支持PhaseCheck功能。

      - PhaseCheck检查的站位要求在配置文件中可配置。

      - 如果WriteSN是首站，则要求支持初始化生产信息区域。

- 支持蓝牙地址写入，默认不写入蓝牙地址。

支持持蓝牙地址扫描和自动生成写入，蓝牙地址自动生成方式请参见WriteSN章节。

默认蓝牙输入方式为自动生成方式。

###### Revision History

| Version | Date | Ower | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2009-9-29 | Xiaoping.Jing | Create |